Table of Contents

# 1	CAMERA ISP SOFTWARE SPEC - PIPELINE MỘT OUTPUT

Phiên bản: 2.0
Trọng tâm: Software architecture, Linux driver, control/init sequence
Thiết kế chốt: Camera pipeline một output: Sensor -> MIPI CSI-2 RX -> ISP-Lite -> VIP -> External DMA Capture -> RAM

## 1.1	1. TỔNG QUAN VÀ PHẠM VI THIẾT KẾ

### 1.1.1	1.1. Mục Tiêu Tài Liệu

Tài liệu này định nghĩa thiết kế software cho camera ISP pipeline một output trên Linux. Mục tiêu là để đội software có thể follow khi triển khai driver cho từng IP, xây dựng media graph, cấu hình streaming sequence, quản lý buffer DMA và debug pipeline từ sensor tới RAM.

### 1.1.2	1.2. Phạm Vi Thiết Kế

Thiết kế camera pipeline đã chốt là một output chính.

Pipeline một output

| Mục | Quyết định |
| --- | --- |
| Số output chính | 1 output stream |
| DMA capture chính | 1 external DMA capture controller / 1 capture queue |
| Format output tại một thời điểm | 1 cấu hình active |
| Mục tiêu software | Cấu hình đúng IP, stream ổn định, debug được lỗi cơ bản |
| Framework user-space | Không phụ thuộc cứng vào một framework cụ thể nào |

### 1.1.3	1.3. Các IP Trong Hệ Thống

| IP | Vai trò software cần hiểu |
| --- | --- |
| Camera Sensor IMX219 | Nguồn frame RAW Bayer, cấu hình mode/fps/exposure/gain qua I2C |
| MIPI CSI-2 RX | Nhận CSI-2 packet, chuyển thành pixel stream nội bộ |
| ISP-Lite | Xử lý RAW Bayer thành stream ảnh đã xử lý cơ bản |
| VIP / Post-Processor | Crop/scale/CSC/pack format output |
| External DMA Capture Controller | Nhận pixel stream sau VIP, ghi frame ra RAM và báo buffer complete |

## 1.2	2. PHỤ LỤC VÀ TÀI LIỆU THAM CHIẾU

Phần này đặt sớm để người đọc có context trước khi đi vào spec chi tiết.

### 1.2.1	2.1. Ví Dụ Lệnh Debug Cơ Bản

media-ctl -p -d /dev/media0

v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-formats-ext

v4l2-ctl -d /dev/video0 \
  --set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 \
  --stream-mmap=3 \
  --stream-count=120 \
  --stream-to=frame_nv12.bin

### 1.2.2	2.2. Bảng Format Thường Dùng

| Format | Tầng dùng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| RAW8/RAW10/RAW12 | Sensor -> MIPI -> ISP | RAW Bayer từ sensor |
| YUV444/RGB internal | ISP -> VIP | Stream nội bộ, không nhất thiết là memory format |
| NV12/YUV420 | VIP/DMA -> RAM | Phù hợp encode/video processing |
| YUYV/UYVY | Debug/capture đơn giản | Packed YUV422 |
| RGB888/XRGB8888 | Preview/display/debug | Dễ xem, tốn bandwidth hơn NV12 |

### 1.2.3	2.3. Quy Ước Thuật Ngữ

| Thuật ngữ | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| subdev | V4L2 sub-device, thường đại diện sensor/MIPI/ISP/VIP |
| video node | /dev/videoX, node capture/output buffer |
| pad | Cổng input/output của media entity |
| link | Kết nối giữa hai pad trong media graph |
| SOF | Start of Frame |
| EOF | End of Frame |
| frame_id | Số thứ tự frame để trace xuyên pipeline |
| shadow update | Cơ chế latch register tại frame boundary |
| External DMA Capture Controller | IP DMA độc lập nằm ngoài ISP/VIP, làm nhiệm vụ ghi stream ảnh ra RAM |
| Frame DMA | Tên gọi ngắn cho external DMA capture controller |

## 1.3	3. THIẾT KẾ ISP MEDIA PIPELINE VÀ ISP CONTROL PIPELINE

Chương này định nghĩa hai khái niệm chính của software camera subsystem:

- ISP media pipeline: đường dữ liệu ảnh đi qua các IP phần cứng.

- ISP control pipeline: đường software cấu hình và điều khiển các IP đó.

Hai pipeline này phải được thiết kế song song. Media pipeline đúng nhưng control pipeline sai thì camera có thể probe được nhưng không stream được. Control pipeline đúng nhưng media format không khớp thì stream có thể chạy nhưng ảnh sai, DMA sai stride hoặc frame bị drop.

### 1.3.1	3.1. ISP Media Pipeline

Media pipeline đã chốt là pipeline một output.

flowchart LR
    Sensor["Camera Sensor<br/>RAW Bayer source"] --> MIPI["MIPI CSI-2 RX<br/>CSI-2 packet to RAW stream"]
    MIPI --> ISP["ISP-Lite<br/>RAW Bayer processing"]
    ISP --> VIP["VIP / Post-Processor<br/>crop / scale / CSC / pack"]
    VIP --> DMA["External DMA Capture<br/>frame DMA + capture queue"]
    DMA --> RAM["RAM Buffer<br/>mmap / DMA-BUF"]
    RAM --> APP["User-space Consumer"]

| Block | Input | Output | Software-visible responsibility |
| --- | --- | --- | --- |
| Camera Sensor | Sensor controls | CSI-2 RAW packets | mode, fps, exposure/gain, stream on/off |
| MIPI CSI-2 RX | CSI-2 packets | RAW Bayer stream | lane/data type/size validation, SOF/EOF/error |
| ISP-Lite | RAW Bayer stream | processed YUV/RGB stream | Bayer/bit depth/ISP params/shadow update |
| VIP | processed stream | packed output stream | crop/scale/CSC/format/stride |
| External DMA Capture Controller | packed stream | RAM buffer | buffer address, stride, frame done IRQ |

### 1.3.2	3.2. ISP Control Pipeline

Control pipeline là đường Linux dùng để đưa cấu hình xuống hardware.

flowchart TB
    U["User-space<br/>v4l2-ctl / GStreamer / custom app"] --> IOCTL[V4L2 ioctl / subdev ops]
    IOCTL --> MC[Media Controller graph validation]
    MC --> DRV[Kernel IP drivers]
    DRV --> SENSOR[Camera Sensor I2C/SPI controls]
    DRV --> MIPI_REG[MIPI MMIO registers]
    DRV --> ISP_REG[ISP MMIO registers]
    DRV --> VIP_REG[VIP MMIO registers]
    DRV --> DMA_REG[External DMA MMIO registers]

Control pipeline có bốn nhóm thao tác:

| Nhóm control | Mục đích | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Topology control | Nối đúng các entity trong media graph | Sensor -> MIPI -> ISP -> VIP -> External DMA |
| Format control | Thống nhất format/size trên từng pad | RAW10 1920x1080, NV12 output |
| Runtime control | Start/stop stream và control sensor/ISP | exposure, gain, crop, scale |
| Buffer control | Cấp buffer và nhận buffer complete | REQBUFS, QBUF, DQBUF |

### 1.3.3	3.3. Quan Hệ Giữa Media Pipeline Và Control Pipeline

sequenceDiagram
    participant U as User-space
    participant K as Kernel drivers
    participant S as Sensor
    participant M as MIPI RX
    participant I as ISP-Lite
    participant V as VIP
    participant D as External DMA

    U->>K: Configure media graph + formats
    K->>S: Program sensor mode
    K->>M: Program lane/data type/size
    K->>I: Program RAW input + ISP params
    K->>V: Program output format/stride
    K->>D: Program buffer queue
    U->>K: STREAMON
    K->>D: Enable external DMA
    K->>V: Enable VIP
    K->>I: Enable ISP
    K->>M: Enable MIPI RX
    K->>S: Sensor stream on
    S-->>D: Frame data flows through media pipeline
    D-->>K: Frame done IRQ
    K-->>U: DQBUF

### 1.3.4	3.4. Format Và Timing Contract

| Boundary | Format contract | Timing contract | Nếu sai |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensor -> MIPI | RAW data type, lane count, width/height | CSI-2 FS/FE packets | MIPI không nhận frame hoặc báo CRC/ECC/size error |
| MIPI -> ISP | RAW media-bus code, bit depth, Bayer order | SOF/EOF/line valid | ISP sai màu, mismatch size, drop frame |
| ISP -> VIP | YUV/RGB internal stream, width/height | frame boundary giữ nguyên | VIP underflow/overflow hoặc crop/scale sai |
| VIP -> External DMA | output memory format, stride, plane layout | frame done boundary | buffer méo, sai màu, DMA overflow |

### 1.3.5	3.5. Thiết Kế Software Cần Bảo Toàn Các Nguyên Tắc Sau

| Nguyên tắc | Lý do |
| --- | --- |
| Format phải propagate xuyên pipeline | Tránh mỗi IP hiểu frame theo một kiểu khác nhau |
| Downstream phải sẵn sàng trước upstream | Sensor phát frame khi DMA chưa có buffer sẽ gây overflow/drop |
| Geometry/stride phải update theo frame boundary | Tránh rách frame và DMA ghi sai layout |
| IRQ/status/error phải đọc được ở từng IP | Debug được lỗi nằm ở MIPI, ISP, VIP hay DMA |
| Buffer complete phải gắn timestamp/sequence nếu có thể | User-space đồng bộ frame tốt hơn |

## 1.4	4. CAMERA PIPELINE TRÊN LINUX VÀ V4L2/MEDIA CONTROLLER

Chương này mô tả cách hiện thực media pipeline ở Linux. Mục tiêu là định nghĩa Linux object model, không đi sâu vào toàn bộ nội bộ V4L2.

### 1.4.1	4.1. Linux Object Model

flowchart LR
    Sensor["Camera Sensor<br/>V4L2 subdev"] -->|source pad RAW| MIPI["MIPI CSI-2 RX<br/>V4L2 subdev"]
    MIPI -->|source pad RAW| ISP["ISP-Lite<br/>V4L2 subdev"]
    ISP -->|source pad YUV/RGB| VIP["VIP<br/>V4L2 subdev"]
    VIP -->|packed pixel stream| DMA["External DMA Capture Controller<br/>V4L2 video node"]
    DMA -->|buffer queue| VID["/dev/video0<br/>capture interface"]

| Hardware block | Linux object | Media pads | Driver responsibility |
| --- | --- | --- | --- |
| Camera Sensor | V4L2 subdev | source pad | sensor mode/control/stream |
| MIPI CSI-2 RX | V4L2 subdev | sink + source | CSI-2 receive config/status |
| ISP-Lite | V4L2 subdev | sink + source | RAW input + ISP processing config |
| VIP | V4L2 subdev | sink + source | output formatting config |
| External DMA Capture Controller | V4L2 video node /dev/video0 | sink | buffer queue + DMA programming + capture completion |

### 1.4.2	4.2. Media Graph Thiết Kế

entity Camera Sensor IMX219
  source pad: SRGGB10_1X10/1920x1080
    -> MIPI CSI-2 RX sink pad

entity MIPI CSI-2 RX
  sink pad:   SRGGB10_1X10/1920x1080
  source pad: SRGGB10_1X10/1920x1080
    -> ISP-Lite sink pad

entity ISP-Lite
  sink pad:   SRGGB10_1X10/1920x1080
  source pad: YUV/RGB internal 1920x1080
    -> VIP sink pad

entity VIP
  sink pad:   YUV/RGB internal 1920x1080
  source pad: NV12/YUYV/RGB packed 1920x1080
    -> /dev/video0 capture

### 1.4.3	4.3. Format Negotiation Design

Format negotiation là trách nhiệm chung của subdev drivers và video node. Thiết kế khuyến nghị là propagate từ sensor xuống DMA.

sequenceDiagram
    participant U as User-space
    participant Sensor as Sensor subdev
    participant MIPI as MIPI subdev
    participant ISP as ISP subdev
    participant VIP as VIP subdev
    participant DMA as /dev/video0

    U->>Sensor: set source pad RAW10 1920x1080
    U->>MIPI: set sink/source pad RAW10 1920x1080
    U->>ISP: set sink RAW10, source internal YUV/RGB
    U->>VIP: set sink internal, source NV12/YUYV/RGB
    U->>DMA: S_FMT memory format + stride
    DMA->>DMA: validate bytesperline + sizeimage

| Format level | Dùng ở đâu | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Media-bus format | Sensor/MIPI/ISP/VIP pads | Mô tả stream giữa IP |
| Memory pixel format | /dev/video0 | Mô tả buffer trong RAM |
| Plane layout | DMA/video node | Địa chỉ, stride, size từng plane |

### 1.4.4	4.4. User-Space Interface Tối Thiểu

| API | Mục đích | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| media-ctl -p | Xem media graph | Debug topology |
| VIDIOC_SUBDEV_S_FMT | Set pad format | Sensor/MIPI/ISP/VIP |
| VIDIOC_S_FMT | Set memory output format | /dev/video0 |
| VIDIOC_REQBUFS | Cấp buffer queue | DMA capture |
| VIDIOC_QBUF | Queue buffer | DMA capture |
| VIDIOC_STREAMON | Bắt đầu stream | DMA điều phối pipeline |
| VIDIOC_DQBUF | Nhận frame done | User-space lấy buffer |
| VIDIOC_STREAMOFF | Dừng stream | Trả buffer và stop pipeline |

### 1.4.5	4.5. Không Phụ Thuộc Cứng Vào libcamera

Thiết kế kernel ABI nên đứng độc lập ở mức V4L2/Media Controller/DMA buffer. libcamera có thể dùng nếu cần 3A hoặc application framework, nhưng camera pipeline phải có khả năng chạy bằng media-ctl, v4l2-ctl, GStreamer hoặc custom app.

## 1.5	5. DRIVER DESIGN CHO CÁC IP

Chương này là tài liệu thiết kế driver cho từng IP chính: Camera Sensor IMX219, MIPI CSI-2 RX, ISP-Lite, VIP và External DMA Capture Controller. Mỗi driver được mô tả theo cùng cấu trúc: vai trò trong media pipeline, Linux object, init sequence, control sequence, interrupt/runtime behavior và chức năng register.

### 1.5.1	5.1. Kiến Trúc Driver Chung

flowchart TB
    DT["Device Tree<br/>reg / clock / reset / irq / endpoints"] --> PROBE["driver probe"]
    PROBE --> ENTITY["V4L2 subdev hoặc video node<br/>media pads"]
    ENTITY --> FORMAT[set_fmt / get_fmt]
    FORMAT --> CTRL[controls / register config]
    CTRL --> STREAM[s_stream / streamon]
    STREAM --> IRQ[IRQ + status handling]

| Thành phần driver | Vai trò |
| --- | --- |
| Probe/remove | Map register, enable resource cơ bản, register media entity |
| Pad format ops | Validate và lưu format từng pad |
| Control ops | Nhận control từ user-space/framework |
| Stream ops | Enable/disable hardware theo đúng thứ tự |
| IRQ handler | Đọc status/error và báo event/buffer |
| Runtime state | Lưu active format, stream state, frame counter |

### 1.5.2	5.2. Camera Sensor IMX219 Driver Design

#### 1.5.2.1	5.2.1. Vai Trò Trong Pipeline

IMX219 driver là upstream đầu tiên của camera pipeline. Driver này không xử lý ảnh và không ghi RAM. Nhiệm vụ chính là cấu hình sensor qua I2C, chọn mode, bật/tắt streaming, expose V4L2 controls và phát RAW Bayer qua MIPI CSI-2 sang MIPI CSI-2 RX.

| Thuộc tính | Thiết kế |
| --- | --- |
| Linux object | V4L2 subdev I2C sensor |
| Bus điều khiển | I2C register access |
| Data output | MIPI CSI-2 RAW Bayer |
| Source pad | Sang MIPI CSI-2 RX sink pad |
| Format chính | RAW10, ví dụ SRGGB10_1X10 hoặc Bayer order theo module thực tế |
| Controls chính | exposure, analogue gain, digital gain, vblank, hblank, hflip/vflip, test pattern |
| Clock chính | xclk, thường 24 MHz theo driver IMX219 upstream |

#### 1.5.2.2	5.2.2. Init Sequence

sequenceDiagram
    participant Core as I2C core
    participant Drv as IMX219 driver
    participant PWR as Regulators/GPIO/Clock
    participant HW as IMX219 I2C registers
    participant MC as Media Controller

    Core->>Drv: probe()
    Drv->>PWR: get xclk / regulators / reset GPIO
    Drv->>PWR: power on sensor
    Drv->>HW: read CHIP_ID 0x0000
    Drv->>Drv: parse fwnode endpoint lanes/link frequency
    Drv->>Drv: init mode table and pad format
    Drv->>Drv: init V4L2 controls
    Drv->>MC: register V4L2 subdev
    Drv->>MC: create source pad to MIPI CSI-2 RX
    Drv->>PWR: runtime suspend until stream on

#### 1.5.2.3	5.2.3. Control Sequence

sequenceDiagram
    participant U as User-space/framework
    participant Drv as IMX219 driver
    participant HW as IMX219 registers
    participant MIPI as MIPI CSI-2 RX

    U->>Drv: set_fmt RAW10 width/height
    Drv->>Drv: select nearest supported mode
    U->>Drv: set exposure/gain/vblank controls
    Drv->>Drv: cache controls while stream off
    U->>MIPI: prepare downstream pipeline
    U->>Drv: s_stream(1)
    Drv->>HW: write mode register table
    Drv->>HW: apply controls exposure/gain/vblank
    Drv->>HW: MODE_SELECT = streaming
    Drv-->>MIPI: CSI-2 RAW frames start

#### 1.5.2.4	5.2.4. Register / Control Chức Năng

IMX219 không có MMIO register trong SoC. Các register dưới đây là register nội bộ sensor, truy cập qua I2C trong driver.

| Register / Control | Vai trò trong driver |
| --- | --- |
| 0x0000 CHIP_ID | Xác nhận đúng sensor IMX219, expected 0x0219 |
| 0x0100 MODE_SELECT | 0x00 standby, 0x01 streaming |
| 0x0114 CSI_LANE_MODE | Cấu hình số lane CSI-2 theo mode/module |
| 0x0160 VTS | Vertical timing/frame length, liên quan FPS và vblank |
| 0x0162/0x0163 LINE_LENGTH | Line length/PPL, liên quan hblank |
| 0x0164..0x016B CROP | Vùng crop analog trên pixel array |
| 0x016C..0x016F OUT_SIZE | Width/height output của sensor |
| 0x015A EXPOSURE | Coarse integration time, map từ V4L2_CID_EXPOSURE |
| 0x0157 ANALOG_GAIN | Map từ V4L2_CID_ANALOGUE_GAIN |
| 0x0158 DIGITAL_GAIN | Map từ V4L2_CID_DIGITAL_GAIN |
| 0x0172 ORIENTATION | H/V flip, ảnh hưởng Bayer order nếu flip |
| 0x0600 TEST_PATTERN | Bật test pattern để debug MIPI/ISP không cần scene thật |
| V4L2_CID_PIXEL_RATE | Pixel rate dùng để tính timing downstream |
| V4L2_CID_LINK_FREQ | Link frequency CSI-2, phải khớp Device Tree endpoint |

#### 1.5.2.5	5.2.5. Runtime Behavior

Khi stream chạy, IMX219 driver chỉ nên update các control an toàn qua V4L2 control path. Nếu thay đổi mode, resolution, lane config hoặc Bayer order thì phải stream off, cấu hình lại toàn pipeline, rồi stream on lại.

Cảnh báo Race Condition: Không bật MODE_SELECT = streaming trước khi MIPI/ISP/VIP/output DMA đã sẵn sàng. Sensor bắt đầu phát CSI-2 ngay sau stream on, downstream chưa ready sẽ gây mất frame đầu hoặc FIFO overflow.

#### 1.5.2.6	5.2.6. Device Tree Design Cho IMX219

IMX219 driver cần khai báo như một I2C camera sensor có endpoint nối sang MIPI CSI-2 RX. Với driver local trong linux-xlnx-xilinx-v2022.1/drivers/media/i2c/imx219.c, cấu hình đáng chú ý là driver kiểm tra 2 data lanes và link-frequency = 456000000.

Ví dụ Device Tree rút gọn:

i2c_camera {
    imx219: camera@10 {
        compatible = "sony,imx219";
        reg = <0x10>;

        clocks = <&camera_xclk>;
        clock-names = "xclk";

        VANA-supply = <&vdd_2v8>;
        VDIG-supply = <&vdd_1v8>;
        VDDL-supply = <&vdd_1v2>;
        reset-gpios = <&gpio0 5 GPIO_ACTIVE_LOW>;

        port {
            imx219_out: endpoint {
                remote-endpoint = <&mipi_csi2_in>;
                data-lanes = <1 2>;
                link-frequencies = /bits/ 64 <456000000>;
            };
        };
    };
};

| Field | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| compatible = "sony,imx219" | Match với driver sensor IMX219 |
| reg = <0x10> | Địa chỉ I2C phổ biến của IMX219 module |
| xclk | Clock input sensor, driver local kỳ vọng 24 MHz |
| VANA/VDIG/VDDL-supply | Power rails analog/digital/IO tùy board |
| reset-gpios | GPIO reset nếu board có nối |
| data-lanes = <1 2> | Driver local chỉ support 2 CSI-2 data lanes |
| link-frequencies = <456000000> | Phải khớp IMX219_DEFAULT_LINK_FREQ trong driver |
| remote-endpoint | Nối graph sensor source pad sang MIPI CSI-2 RX sink pad |

### 1.5.3	5.3. MIPI CSI-2 RX Driver Design

#### 1.5.3.1	5.3.1. Vai Trò Trong Pipeline

MIPI CSI-2 RX driver nhận stream từ Camera Sensor và xuất RAW Bayer stream cho ISP-Lite. Driver này không xử lý màu/ảnh; nhiệm vụ chính là cấu hình link CSI-2 đúng và phát hiện lỗi truyền nhận.

| Thuộc tính | Thiết kế |
| --- | --- |
| Linux object | V4L2 subdev |
| Sink pad | Từ Camera Sensor |
| Source pad | Sang ISP-Lite |
| Input format | CSI-2 RAW8/RAW10/RAW12 packet stream |
| Output format | RAW media-bus stream cùng width/height/bit depth |
| IRQ chính | SOF, EOF, error |

#### 1.5.3.2	5.3.2. Init Sequence

sequenceDiagram
    participant Core as platform bus
    participant Drv as MIPI driver
    participant HW as MIPI RX registers
    participant MC as Media Controller

    Core->>Drv: probe()
    Drv->>HW: ioremap reg base
    Drv->>HW: enable AXI/byte clocks
    Drv->>HW: deassert reset
    Drv->>HW: read IP_ID/VERSION/CAPS if available
    Drv->>Core: request IRQ
    Drv->>MC: register V4L2 subdev
    Drv->>MC: create sink/source pads
    Drv->>MC: parse sensor and ISP endpoints

#### 1.5.3.3	5.3.3. Control Sequence

sequenceDiagram
    participant U as User-space/framework
    participant Drv as MIPI driver
    participant HW as MIPI registers
    participant Sensor as Sensor driver

    U->>Drv: set_fmt RAW10 width/height
    Drv->>Drv: validate data type + lane count
    Drv->>HW: program DATA_TYPE
    Drv->>HW: program WIDTH/HEIGHT
    Drv->>HW: clear STATUS/ERR_STATUS
    U->>Drv: s_stream(1)
    Drv->>HW: enable IRQ mask
    Drv->>HW: enable receiver
    Drv->>Sensor: upstream sensor stream on via pipeline order

#### 1.5.3.4	5.3.4. Register Chức Năng

| Register | Chức năng trong driver |
| --- | --- |
| CTRL | Reset, enable/disable receiver |
| LANE_CFG | Cấu hình số lane, lane map/polarity nếu có |
| DATA_TYPE | Chọn CSI-2 data type RAW8/RAW10/RAW12 |
| WIDTH, HEIGHT | Expected active frame size để detect mismatch |
| FRAME_CNT | Đếm frame nhận được, dùng debug stream active |
| STATUS | Link/stream state |
| ERR_STATUS | CRC/ECC/overflow/frame mismatch |
| INT_EN, INT_STATUS, INT_CLEAR | Interrupt SOF/EOF/error |

#### 1.5.3.5	5.3.5. Runtime Behavior

Khi stream chạy, MIPI driver phải quan sát FRAME_CNT, SOF/EOF và ERR_STATUS. Nếu frame counter không tăng thì lỗi thường nằm ở sensor mode, lane config, data type hoặc clock/reset. Nếu error counter tăng thì cần phân biệt lỗi link CSI-2 với lỗi downstream backpressure.

### 1.5.4	5.4. ISP-Lite Driver Design

#### 1.5.4.1	5.4.1. Vai Trò Trong Pipeline

ISP-Lite driver nhận RAW Bayer stream từ MIPI CSI-2 RX, cấu hình các stage ISP tối thiểu và xuất stream đã xử lý cho VIP. Driver này là nơi quan trọng nhất để đảm bảo input format đúng: Bayer order, bit depth, width/height.

| Thuộc tính | Thiết kế |
| --- | --- |
| Linux object | V4L2 subdev |
| Sink pad | RAW stream từ MIPI CSI-2 RX |
| Source pad | YUV/RGB internal stream sang VIP |
| Input config | width, height, bit depth, Bayer order |
| Output config | color domain/format nội bộ cho VIP |
| Update model | Shadow update theo frame boundary nếu đổi params runtime |

#### 1.5.4.2	5.4.2. Init Sequence

sequenceDiagram
    participant Core as platform bus
    participant Drv as ISP driver
    participant HW as ISP registers
    participant MC as Media Controller

    Core->>Drv: probe()
    Drv->>HW: ioremap reg base
    Drv->>HW: enable AXI/core clocks
    Drv->>HW: deassert reset
    Drv->>HW: read IP_ID/VERSION/CAPS if available
    Drv->>Core: request IRQ if available
    Drv->>MC: register V4L2 subdev
    Drv->>MC: create sink/source pads
    Drv->>MC: parse MIPI and VIP endpoints

#### 1.5.4.3	5.4.3. Control Sequence

sequenceDiagram
    participant U as User-space/framework
    participant Drv as ISP driver
    participant HW as ISP registers
    participant VIP as VIP driver

    U->>Drv: set sink fmt RAW10 1920x1080
    Drv->>Drv: validate Bayer order + bit depth
    U->>Drv: set source fmt YUV/RGB internal
    Drv->>HW: program IN_SIZE
    Drv->>HW: program IN_FORMAT/BAYER_ORDER/BIT_DEPTH
    Drv->>HW: program BLC/DGAIN/AWB/CCM defaults
    Drv->>HW: program OUT_FORMAT for VIP
    Drv->>HW: write SHADOW_UPDATE
    Drv->>VIP: source format visible to VIP sink

#### 1.5.4.4	5.4.4. Register Chức Năng

| Register | Chức năng trong driver |
| --- | --- |
| ISP_CTRL | Enable/bypass/reset ISP pipeline |
| IN_SIZE | Input width/height từ MIPI |
| IN_FORMAT | Bit depth và RAW packing |
| BAYER_ORDER | RGGB/GRBG/GBRG/BGGR |
| BLC_CFG | Black level correction default/runtime |
| DGAIN_CFG | Digital gain |
| AWB_GAIN_R/G/B | White balance gains |
| CCM_COEFF[3x3] | Color correction matrix |
| GAMMA_LUT | Gamma/tone curve nếu có |
| STATS_CFG | Cấu hình stats nếu hardware hỗ trợ |
| SHADOW_UPDATE | Latch params tại frame boundary |
| STATUS, ERR_STATUS | Active, input mismatch, overflow, stats ready |

#### 1.5.4.5	5.4.5. Runtime Behavior

ISP driver không nên đổi geometry hoặc format active giữa frame. Các control ảnh như gain/CCM/gamma nên đi qua shadow update nếu hardware hỗ trợ. Nếu ảnh sai màu nhưng stream vẫn có frame done, cần kiểm tra Bayer order, bit depth, black level và CCM trước khi nghi DMA.

### 1.5.5	5.5. VIP / Post-Processor Driver Design

#### 1.5.5.1	5.5.1. Vai Trò Trong Pipeline

VIP driver nhận stream đã xử lý từ ISP, thực hiện crop/scale/color conversion và pack thành memory format cho DMA. VIP là nơi quyết định output cuối cùng như NV12, YUYV hoặc RGB.

| Thuộc tính | Thiết kế |
| --- | --- |
| Linux object | V4L2 subdev |
| Sink pad | YUV/RGB internal stream từ ISP |
| Source pad | Packed stream sang DMA/video node |
| Main controls | crop, scale, CSC, output format, stride |
| Runtime risk | Đổi format/stride giữa frame gây DMA corruption |

#### 1.5.5.2	5.5.2. Init Sequence

sequenceDiagram
    participant Core as platform bus
    participant Drv as VIP driver
    participant HW as VIP registers
    participant MC as Media Controller

    Core->>Drv: probe()
    Drv->>HW: ioremap reg base
    Drv->>HW: enable AXI/core clocks
    Drv->>HW: deassert reset
    Drv->>HW: read IP_ID/VERSION/CAPS if available
    Drv->>Core: request IRQ if available
    Drv->>MC: register V4L2 subdev
    Drv->>MC: create sink/source pads
    Drv->>MC: parse ISP and DMA endpoints

#### 1.5.5.3	5.5.3. Control Sequence

sequenceDiagram
    participant U as User-space/framework
    participant Drv as VIP driver
    participant HW as VIP registers
    participant DMA as External DMA driver

    U->>Drv: set sink fmt from ISP
    U->>Drv: set output size / crop / format
    Drv->>Drv: compute scale ratio + stride
    Drv->>HW: program IN_SIZE/IN_FORMAT
    Drv->>HW: program CROP_XY/CROP_WH
    Drv->>HW: program OUT_SIZE
    Drv->>HW: program SCALER_RATIO_H/V
    Drv->>HW: program CSC + OUT_FORMAT + OUT_STRIDE
    Drv->>HW: write SHADOW_UPDATE
    Drv->>DMA: expose memory format constraints

#### 1.5.5.4	5.5.4. Register Chức Năng

| Register | Chức năng trong driver |
| --- | --- |
| VIP_CTRL | Enable/reset/bypass VIP |
| IN_SIZE, IN_FORMAT | Mô tả stream vào từ ISP |
| CROP_XY, CROP_WH | Crop window |
| OUT_SIZE | Output resolution |
| SCALER_RATIO_H/V | Scale ratio |
| SCALER_COEFF_BASE | Coefficients nếu scaler programmable |
| CSC_COEFF, CSC_OFFSET, CSC_MODE | Color conversion/range |
| OUT_FORMAT | Memory/output format: NV12/YUYV/RGB |
| OUT_STRIDE | Bytes per line cho DMA |
| FIFO_STATUS | Underflow/overflow/backpressure |
| SHADOW_UPDATE | Latch crop/scale/format tại frame boundary |
| STATUS, ERR_STATUS | Runtime status/error |

#### 1.5.5.5	5.5.5. Runtime Behavior

VIP driver phải đảm bảo output format và stride khớp DMA buffer layout. Nếu output format là NV12, driver cần tính đúng plane size/stride. Nếu preview/AI cần resolution khác input, scaler phải được cấu hình trước stream hoặc qua shadow update an toàn.

### 1.5.6	5.6. External DMA Capture Controller Driver Design

#### 1.5.6.1	5.6.1. Vai Trò Trong Pipeline

External DMA Capture Controller là điểm chuyển từ pixel stream sang memory buffer. Đây không phải DMA nội trong ISP-Lite. Thiết kế khuyến nghị giống mô hình video pipeline của Xilinx: MIPI/ISP/VIP tạo và biến đổi pixel stream, còn một DMA controller độc lập ở cuối pipeline nhận stream đó, ghi frame ra RAM, expose /dev/video0, nhận buffer từ user-space, lập trình địa chỉ DMA và báo buffer hoàn tất khi frame done.

| Thuộc tính | Thiết kế |
| --- | --- |
| Linux object | V4L2 video capture node, ví dụ /dev/video0 |
| Input | Packed pixel stream từ VIP qua stream interface nội bộ |
| Output | Frame buffer trong RAM |
| Buffer API | videobuf2 ở mức cơ bản |
| Main controls | memory format, plane address, stride, sizeimage, stream on/off |
| IRQ chính | frame done, bus error, overflow |

#### 1.5.6.2	5.6.2. Init Sequence

sequenceDiagram
    participant Core as platform bus
    participant Drv as External DMA driver
    participant HW as External DMA registers
    participant V4L as V4L2 core
    participant MC as Media Controller

    Core->>Drv: probe()
    Drv->>HW: ioremap reg base
    Drv->>HW: enable AXI clock
    Drv->>HW: deassert reset
    Drv->>HW: read IP_ID/VERSION/CAPS if available
    Drv->>Core: request frame done/error IRQ
    Drv->>V4L: init video_device /dev/video0
    Drv->>V4L: init vb2_queue
    Drv->>MC: create sink pad and link from VIP

#### 1.5.6.3	5.6.3. Buffer Queue Sequence

sequenceDiagram
    participant U as User-space
    participant Drv as External DMA driver
    participant VB2 as vb2 queue
    participant HW as External DMA registers

    U->>Drv: VIDIOC_REQBUFS
    Drv->>VB2: allocate buffers
    U->>Drv: VIDIOC_QBUF
    Drv->>VB2: queue buffer
    Drv->>Drv: validate bytesperline/sizeimage
    Drv->>HW: program next buffer plane address
    Drv->>HW: program stride and frame size

#### 1.5.6.4	5.6.4. Start Streaming Sequence

sequenceDiagram
    participant Drv as External DMA driver
    participant HW as External DMA registers
    participant VIP as VIP subdev
    participant ISP as ISP subdev
    participant MIPI as MIPI subdev
    participant SEN as Camera Sensor

    Drv->>Drv: require queued buffers >= minimum
    Drv->>HW: program first buffer address/stride/size
    Drv->>HW: enable frame done/error IRQ
    Drv->>HW: enable external DMA capture
    Drv->>VIP: s_stream(1)
    VIP->>ISP: s_stream(1)
    ISP->>MIPI: s_stream(1)
    MIPI->>SEN: s_stream(1)

#### 1.5.6.5	5.6.5. IRQ Và Buffer Completion

sequenceDiagram
    participant HW as External DMA hardware
    participant IRQ as External DMA IRQ handler
    participant Drv as External DMA driver
    participant VB2 as vb2 queue
    participant U as User-space

    HW->>IRQ: frame done interrupt
    IRQ->>Drv: read STATUS / FRAME_ID / TIMESTAMP
    IRQ->>VB2: vb2_buffer_done(active, DONE)
    IRQ->>Drv: select next queued buffer
    IRQ->>HW: program next buffer address
    IRQ->>HW: clear interrupt
    U->>VB2: DQBUF completed buffer

#### 1.5.6.6	5.6.6. Register Chức Năng

| Register | Chức năng trong driver |
| --- | --- |
| DMA_CTRL | Start/stop/reset external DMA capture |
| PLANE0_ADDR, PLANE1_ADDR, PLANE2_ADDR | Địa chỉ DMA của từng plane |
| PLANE0_STRIDE, PLANE1_STRIDE | Bytes per line từng plane |
| FRAME_SIZE | Width/height hoặc total bytes |
| BUF_INDEX | Buffer slot active nếu hardware hỗ trợ |
| FRAME_ID_OUT | Frame ID của buffer vừa ghi |
| TIMESTAMP_LATCH | Timestamp SOF/EOF hoặc frame done |
| STATUS | DMA active, idle, done |
| ERR_STATUS | Overflow, bus error, no buffer |
| INT_EN, INT_STATUS, INT_CLEAR | Interrupt control |
| AXI_QOS | Bus priority nếu SoC hỗ trợ |

#### 1.5.6.7	5.6.7. Runtime Behavior

External DMA driver phải luôn có buffer sẵn trước khi upstream phát frame. Khi frame done, driver complete buffer hiện tại và lập trình buffer kế tiếp. Nếu không còn buffer, driver phải có policy rõ: stop stream, drop frame, hoặc báo buffer error tùy hardware hỗ trợ.

### 1.5.7	5.7. Pipeline Start/Stop Integration

Driver capture nên điều phối start/stop toàn pipeline.

sequenceDiagram
    participant DMA as External DMA capture
    participant VIP as VIP subdev
    participant ISP as ISP subdev
    participant MIPI as MIPI subdev
    participant SEN as Camera Sensor

    DMA->>DMA: program queued buffer
    DMA->>VIP: s_stream(1)
    VIP->>ISP: s_stream(1)
    ISP->>MIPI: s_stream(1)
    MIPI->>SEN: s_stream(1)
    SEN-->>DMA: frames flow

Stop stream đi theo hướng ngược logic dữ liệu: dừng sensor trước, drain pipeline, rồi dừng MIPI/ISP/VIP/DMA.

stream off
  -> sensor s_stream(0)
  -> wait EOF/drain or timeout
  -> mipi s_stream(0)
  -> isp s_stream(0)
  -> vip s_stream(0)
  -> dma stop
  -> return buffers

Cảnh báo Race Condition: sensor không được stream on trước khi DMA có buffer và VIP/ISP/MIPI đã sẵn sàng. Nếu không, frame đầu tiên có thể gây FIFO overflow hoặc DMA ghi vào buffer chưa hợp lệ.

## 1.6	6. BUFFER, DMA VÀ MEMORY SYNC

Chương này mô tả thiết kế buffer ở mức software cần để triển khai capture pipeline. Nội dung không đi sâu toàn bộ nội bộ videobuf2, nhưng phải đủ rõ để driver biết buffer được cấp, map, queue, ghi DMA và trả về user-space như thế nào.

### 1.6.1	6.1. Phân Biệt External DMA Và DMA Nội Trong ISP

Thiết kế chốt sử dụng external DMA capture controller ở cuối pipeline. Nghĩa là ISP-Lite và VIP không cần sở hữu buffer RAM, không cần biết địa chỉ DMA của user-space buffer, và không trực tiếp complete QBUF/DQBUF. ISP-Lite/VIP chỉ nhận stream, xử lý stream, rồi phát stream sang khối kế tiếp.

| Kiểu DMA | Vị trí | Software model | Khi nào dùng |
| --- | --- | --- | --- |
| DMA nội trong ISP | Nằm bên trong ISP IP | ISP driver tự quản lý buffer và expose video node | ISP tích hợp cao, có nhiều path output nội bộ |
| External DMA Capture Controller | IP độc lập sau VIP | External DMA driver tạo/expose /dev/video0, quản lý vb2 queue và ghi RAM | Phù hợp thiết kế modular giống Xilinx video pipeline |

Trong tài liệu này, khi nói DMA hoặc Frame DMA thì hiểu là external DMA capture controller. Đây là khối memory writer độc lập, không phải một stage xử lý ảnh trong ISP.

### 1.6.2	6.2. Buffer Lifecycle

sequenceDiagram
    participant U as User-space
    participant V as V4L2 video node
    participant VB2 as vb2 queue
    participant DMA as External DMA driver
    participant HW as External DMA hardware

    U->>V: VIDIOC_REQBUFS
    V->>VB2: allocate buffer pool
    U->>V: VIDIOC_QBUF buffer N
    V->>VB2: queue buffer N
    DMA->>VB2: get next queued buffer
    DMA->>HW: program DMA address/stride/size
    HW-->>DMA: frame done IRQ
    DMA->>VB2: mark buffer N done
    U->>V: VIDIOC_DQBUF buffer N

| Stage | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| REQBUFS | User-space yêu cầu kernel cấp buffer pool |
| QBUF | User-space đưa buffer vào hàng đợi capture |
| Program DMA | Driver lấy DMA address và ghi vào register |
| Frame done IRQ | Hardware báo frame đã ghi xong |
| DQBUF | User-space lấy buffer hoàn tất |

### 1.6.3	6.3. Buffer Layout Và Plane Model

Driver phải thống nhất layout giữa VIP output format và DMA buffer. Sai layout sẽ gây ảnh méo, sai màu hoặc DMA ghi quá vùng nhớ.

| Format | Plane | Layout software cần biết |
| --- | --- | --- |
| YUYV/UYVY | 1 | Packed YUV422, một stride |
| RGB888 | 1 | Packed RGB, stride thường là width * 3 hoặc aligned |
| XRGB8888 | 1 | Packed 32-bit, stride thường là width * 4 |
| NV12 | 2 | Plane Y và plane UV interleaved |
| YUV420 planar | 3 | Plane Y, U, V riêng |

Ví dụ NV12:

Plane 0: Y  plane, stride_y, height lines
Plane 1: UV plane, stride_uv, height / 2 lines
sizeimage >= stride_y * height + stride_uv * height / 2

### 1.6.4	6.4. DMA Register Programming Từ Buffer

| Buffer property | DMA register tương ứng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Plane 0 DMA address | PLANE0_ADDR | Y hoặc packed base |
| Plane 1 DMA address | PLANE1_ADDR | UV base cho NV12 |
| Plane 2 DMA address | PLANE2_ADDR | V base nếu planar |
| bytesperline | PLANE*_STRIDE | Phải khớp format output |
| width/height | FRAME_SIZE | Active image size |
| total buffer size | driver validation | Không nhất thiết có register riêng |
| buffer index | BUF_INDEX nếu có | Debug/trace queue |

### 1.6.5	6.5. DMA-BUF, mmap Và Zero-Copy

| Cơ chế | Vai trò | Giới hạn |
| --- | --- | --- |
| mmap | User-space đọc buffer do kernel cấp | Đơn giản cho debug/capture |
| DMA-BUF export | Chia sẻ buffer sang encoder/display/NPU | Cần sync/cache đúng |
| Zero-copy | Tránh CPU copy frame | Buffer vẫn có thể nằm ở DDR |

Zero-copy không có nghĩa là không dùng DDR. Nó chỉ có nghĩa CPU không copy frame từ buffer này sang buffer khác.

### 1.6.6	6.6. Cache Coherency Trên RISC-V

Trên RISC-V, cần xác định rõ DMA buffer là coherent hay non-coherent.

| Mô hình | Driver cần làm |
| --- | --- |
| Coherent DMA | Dùng DMA API bình thường, không manual cache flush/invalidate |
| Non-coherent DMA | Dùng đúng DMA mapping/sync API trước/sau DMA |
| Reserved uncached memory | Đảm bảo mapping nhất quán giữa kernel/user-space |
| DMA-BUF sharing | Cần explicit sync/fence nếu consumer khác đọc buffer |

Cảnh báo Memory Sync: DMA frame done không đảm bảo CPU/NPU thấy dữ liệu mới nếu cache maintenance sai. Lỗi này thường giống lỗi ảnh rác hoặc stale frame, nhưng nguyên nhân nằm ở memory sync.

### 1.6.7	6.7. Buffer Queue Policy

| Tình huống | Policy khuyến nghị |
| --- | --- |
| Chưa có buffer khi stream on | Reject STREAMON |
| Hết buffer trong lúc stream | Mark error/drop frame hoặc stop stream, tùy hardware support |
| Buffer quá nhỏ | Reject QBUF hoặc S_FMT |
| Stride không aligned | Align trong driver hoặc reject nếu hardware không hỗ trợ |
| DMA bus error | Complete buffer error và log BUS_ERROR_ADDR nếu có |

### 1.6.8	6.8. Lỗi Cần Debug

| Lỗi | Dấu hiệu | Nơi kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Thiếu buffer | DMA drop hoặc stream stop | vb2 queue state, DMA no-buffer status |
| Sai stride | Ảnh méo, lệch line | bytesperline, OUT_STRIDE, PLANE_STRIDE |
| Sai plane address | NV12/YUV sai màu hoặc bus error | DMA address từng plane |
| DMA stall | FPS giảm, frame done trễ | AXI_STALL_COUNTER, QoS, DDR bandwidth |
| Stale cache | User-space thấy frame cũ | DMA sync/cache coherency |

## 1.7	7. REGISTER HIỆN TẠI VÀ REGISTER CẦN CHO TƯƠNG LAI

### 1.7.1	7.1. Mục Tiêu Chương Register

Chương này không phải RTL register spec đầy đủ. Mục tiêu là mô tả register nào software cần để init, config, stream và debug.

### 1.7.2	7.2. Register Hiện Tại / Tối Thiểu Theo Thiết Kế

#### 1.7.2.1	7.2.1. Camera Sensor IMX219

| Register/control hiện tại/tối thiểu | Vai trò |
| --- | --- |
| CHIP_ID / 0x0000 | Probe đúng sensor, expected 0x0219 |
| MODE_SELECT / 0x0100 | Standby/streaming |
| CSI_LANE_MODE / 0x0114 | Số lane CSI-2 |
| VTS / 0x0160 | Vertical timing, vblank/FPS |
| LINE_LENGTH / 0x0162..0x0163 | Horizontal timing/hblank |
| CROP / 0x0164..0x016B | Vùng crop analog |
| OUT_SIZE / 0x016C..0x016F | Kích thước frame output |
| EXPOSURE / 0x015A | Exposure control |
| ANALOG_GAIN / 0x0157 | Analogue gain |
| DIGITAL_GAIN / 0x0158 | Digital gain |
| ORIENTATION / 0x0172 | H/V flip |
| TEST_PATTERN / 0x0600 | Debug pattern |
| V4L2_CID_PIXEL_RATE, V4L2_CID_LINK_FREQ | Timing contract cho MIPI/ISP |

#### 1.7.2.2	7.2.2. MIPI CSI-2 RX

| Register hiện tại/tối thiểu | Vai trò |
| --- | --- |
| CTRL | Enable, reset, stream gate |
| LANE_CFG | Số lane, lane enable, lane swap/polarity nếu có |
| DATA_TYPE | RAW8/RAW10/RAW12 filter |
| WIDTH, HEIGHT | Expected active frame size |
| FRAME_CNT | Đếm frame nhận được |
| STATUS | Link/stream status |
| ERR_STATUS | ECC/CRC/overflow/frame mismatch |
| INT_EN, INT_STATUS | SOF/EOF/error interrupt |

#### 1.7.2.3	7.2.3. ISP-Lite

| Register hiện tại/tối thiểu | Vai trò |
| --- | --- |
| ISP_CTRL | Enable stage, bypass, reset |
| IN_SIZE | Width/height input |
| IN_FORMAT | Bayer order, bit depth |
| BLC_CFG | Black level correction |
| DGAIN_CFG | Digital gain |
| AWB_GAIN_R/G/B | White balance gain cơ bản |
| CCM_COEFF[3x3] | Color correction matrix |
| GAMMA_LUT | Tone/gamma curve |
| STATS_CFG | Stats window/grid nếu có |
| SHADOW_UPDATE | Apply config tại frame boundary |
| STATUS, ERR_STATUS | Runtime/error status |

#### 1.7.2.4	7.2.4. VIP / Post-Processor

| Register hiện tại/tối thiểu | Vai trò |
| --- | --- |
| VIP_CTRL | Enable, reset, bypass |
| IN_SIZE, IN_FORMAT | Input stream từ ISP |
| CROP_XY, CROP_WH | Crop window |
| OUT_SIZE | Output width/height |
| SCALER_RATIO_H/V | Scale ratio |
| CSC_COEFF, CSC_OFFSET | Color conversion/range |
| OUT_FORMAT | NV12/YUYV/RGB output |
| OUT_STRIDE | Bytes per line |
| FIFO_STATUS | Underflow/overflow/stall |
| SHADOW_UPDATE | Latch config tại frame boundary |

#### 1.7.2.5	7.2.5. External DMA Capture Controller

| Register hiện tại/tối thiểu | Vai trò |
| --- | --- |
| DMA_CTRL | Enable, reset, start/stop |
| PLANE0_ADDR, PLANE1_ADDR, PLANE2_ADDR | Output plane address |
| PLANE0_STRIDE, PLANE1_STRIDE | Stride từng plane |
| FRAME_SIZE | Frame width/height hoặc total bytes |
| BUF_INDEX | Buffer đang ghi |
| FRAME_ID_OUT | Frame ID đã ghi nếu có |
| TIMESTAMP_LATCH | Timestamp nếu có |
| STATUS, ERR_STATUS | Done, overflow, bus error |
| INT_EN, INT_STATUS | Interrupt control |
| AXI_QOS | Bus QoS nếu SoC hỗ trợ |

### 1.7.3	7.3. Register Cần Cho Tương Lai Và Lý Do

#### 1.7.3.1	7.3.1. Register Chung Cho Mọi IP

| Register cần bổ sung | Lý do |
| --- | --- |
| IP_ID | Driver nhận diện đúng IP |
| VERSION | Driver xử lý khác nhau theo revision |
| CAPS | Biết feature có/không mà không hard-code |
| FRAME_ID_IN/OUT | Trace frame xuyên pipeline |
| TIMESTAMP_SOF/EOF | Đo latency và sync buffer |
| SHADOW_UPDATE_STATUS | Biết config đã latch vào frame nào |
| ERR_COUNTER_* | Debug lỗi field issue lâu dài |
| DEBUG_SEL/DEBUG_DATA | Quan sát trạng thái nội bộ tối thiểu |

#### 1.7.3.2	7.3.2. Camera Sensor IMX219 Cần Bổ Sung / Cần Làm Rõ

| Nội dung cần làm rõ | Lý do |
| --- | --- |
| Module orientation và Bayer order thực tế | H/V flip có thể đổi Bayer order, ảnh hưởng ISP demosaic |
| Danh sách mode chính thức | Driver cần mode table ổn định cho resolution/FPS/link frequency |
| MIPI lane count và link frequency trong board DT | MIPI RX phải khớp sensor endpoint |
| Reset/power sequencing | Tránh probe fail hoặc stream không ổn định |
| Test pattern procedure | Giúp debug MIPI/ISP khi chưa có lens/scene ổn định |
| Exposure/gain timing | 3A cần biết control apply vào frame nào |

#### 1.7.3.3	7.3.3. MIPI CSI-2 RX Cần Bổ Sung

| Register cần bổ sung | Lý do |
| --- | --- |
| LANE_STATUS[n] | Debug lane lock/deskew |
| SOF_CNT, EOF_CNT, LINE_CNT | Phân biệt mất frame/mất line/mất EOF |
| SHORT_PACKET_LOG | Debug FS/FE/embedded metadata |
| ERR_COUNTER_ECC/CRC/OVERFLOW | Chứng minh lỗi link hay lỗi downstream |
| DEBUG_PIXEL_SAMPLE | Kiểm tra RAW packing/bit alignment |

#### 1.7.3.4	7.3.4. ISP-Lite Cần Bổ Sung

| Register cần bổ sung | Lý do |
| --- | --- |
| PARAM_TARGET_FRAME_ID | Apply 3A/config deterministic theo frame |
| STATS_FRAME_ID | Ghép đúng stats với frame ảnh |
| HIST_Y/R/G/B | AE/AWB tốt hơn |
| LSC_GRID_BASE | Lens shading correction thực tế |
| INPUT_ERROR_STATUS | Detect sai width/height/bit depth/SOF |
| PIPELINE_STALL_COUNTER | Debug downstream backpressure |

#### 1.7.3.5	7.3.5. VIP Cần Bổ Sung

| Register cần bổ sung | Lý do |
| --- | --- |
| OUTPUT_FORMAT_CAPS | Driver enumerate format chính xác |
| SCALER_COEFF_BASE | Chất lượng scaler tốt hơn |
| CSC_MODE | Chọn BT.601/BT.709/full/limited range |
| FIFO_LEVEL, STALL_COUNT | Debug nghẽn downstream |
| PIXEL_DROP_COUNTER | Phát hiện mất pixel/line |
| CHn_* namespace | Chuẩn bị nếu dùng VIP multi-channel |

#### 1.7.3.6	7.3.6. External DMA Capture Controller Cần Bổ Sung

| Register cần bổ sung | Lý do |
| --- | --- |
| DESC_BASE, DESC_HEAD, DESC_TAIL | Hardware queue, giảm IRQ/latency |
| QUEUE_DEPTH, BUFFER_AVAILABLE | Debug thiếu buffer |
| BYTES_WRITTEN | Xác nhận size/stride thực tế |
| BURST_CFG, MAX_OUTSTANDING | Tối ưu DDR/NoC throughput |
| AXI_STALL_COUNTER | Chứng minh nghẽn DDR/NoC |
| BUS_ERROR_ADDR | Debug lỗi bus/IOMMU/protection |
| DROP_POLICY | Quy định khi không có buffer |

### 1.7.4	7.4. Quy Tắc Ghi Register An Toàn

- Register control/reset có thể ghi khi stream off.

- Register format/size/stride chỉ nên đổi khi stream off hoặc qua shadow update.

- Register params ảnh có thể đổi runtime nếu hardware latch theo frame boundary.

- Register buffer address chỉ đổi theo buffer queue, không đổi giữa active write.

- Error/status register cần clear có kiểm soát, tránh xóa mất thông tin debug.

Cảnh báo thiết kế: nếu không có FRAME_ID, SHADOW_UPDATE và error counter rõ ràng, camera vẫn có thể lên hình nhưng rất khó chứng minh lỗi nằm ở sensor, MIPI, ISP, VIP, DMA hay DDR/NoC khi xảy ra drop frame hoặc rách hình.

## 1.8	8. VIP MULTI-CHANNEL - CÂN NHẮC TRONG THIẾT KẾ ĐÃ CHỐT

### 1.8.1	8.1. Vì Sao Cần Cân Nhắc

Thiết kế chốt hiện tại là một output. Tuy nhiên nếu sản phẩm cần đồng thời record, preview và AI, cần cân nhắc VIP multi-channel như một hướng tích hợp. Phần này chỉ mô tả software model và điều kiện cần; không biến VIP multi-channel thành yêu cầu bắt buộc cho pipeline một output.

### 1.8.2	8.2. VIP Multi-Channel Là Một IP Hay Nhiều IP?

Về phần cứng, VIP multi-channel nên được xem là một IP: một node Device Tree, một register base global, một interrupt group hoặc nhiều interrupt line theo channel.

Về Linux/V4L2, driver có thể expose thành:

| Model | Mô tả |
| --- | --- |
| Một subdev nhiều source pad | vip-mc-subdev:sink nhận từ ISP, source0/1/2 ra các output |
| Nhiều video node | /dev/video-record, /dev/video-preview, /dev/video-ai nếu DMA nằm trong VIP |
| VIP subdev + DMA rời | Mỗi source pad nối sang một DMA/video node riêng |

isp-lite-subdev
  -> vip-mc-subdev:sink
       vip-mc-subdev:source0 -> video-record0
       vip-mc-subdev:source1 -> video-preview0
       vip-mc-subdev:source2 -> video-ai0

### 1.8.3	8.3. Frame Tới VIP Multi-Channel Thì Xử Lý Như Thế Nào

VIP multi-channel xử lý theo kiểu streaming. Không cần chờ đủ full frame rồi mới chia.

SOF frame N vào VIP
  -> latch global frame_id = N
  -> latch shadow config của các channel active
  -> internal broadcast phát pixel stream sang CH0/CH1/CH2
  -> CH0 record pack NV12 high-res và DMA vào buffer A[N]
  -> CH1 preview scale/CSC/pack và DMA vào buffer B[N]
  -> CH2 AI crop/scale/layout và DMA vào buffer C[N]
  -> EOF frame N
  -> IRQ báo done/error từng output
  -> driver complete buffer từng channel với cùng frame_id N

### 1.8.4	8.4. Register/Channel Model Đề Xuất

VIP_GLOBAL
  IP_ID
  VERSION
  CAPS
  CTRL
  INPUT_SIZE
  INPUT_FORMAT
  FRAME_ID_IN
  GLOBAL_STATUS
  GLOBAL_ERR_STATUS

VIP_CHn
  CH_CTRL
  CH_OUT_SIZE
  CH_CROP
  CH_SCALER_RATIO_H/V
  CH_CSC_MODE
  CH_OUT_FORMAT
  CH_STRIDE
  CH_DMA_ADDR0/1/2
  CH_FRAME_ID_OUT
  CH_STATUS
  CH_ERR_STATUS
  CH_SHADOW_UPDATE

| Field | Lý do |
| --- | --- |
| OUTPUT_PORT_ENABLE[n] | Bật/tắt từng channel |
| CHn_OUT_SIZE | Resolution riêng từng output |
| CHn_OUT_FORMAT | Format riêng từng output |
| CHn_STRIDE | DMA layout riêng từng output |
| CHn_FRAME_ID_OUT | Sync record/preview/AI |
| CHn_FIFO_LEVEL | Debug backpressure từng channel |
| CHn_STALL_COUNTER | Biết channel nào nghẽn |
| CHn_DROP_COUNTER | Biết channel nào mất frame |

### 1.8.5	8.5. Điều Kiện Phần Cứng Cần Có

| Điều kiện | Lý do |
| --- | --- |
| Split/broadcast nội bộ có frame_id/SOF/EOF | Các output phải cùng frame |
| Per-channel crop/scale/CSC/packer | Output khác nhau cần xử lý riêng |
| Per-channel DMA queue hoặc DMA rời | Consumer có tốc độ tiêu thụ khác nhau |
| FIFO/backpressure policy | Channel chậm không kéo sập toàn pipeline |
| Shadow register per-channel | Đổi format/size không rách frame |
| Bandwidth budget DDR/NoC | Nhiều writer/reader dễ nghẽn |

### 1.8.6	8.6. Tính Khả Thi Và Rủi Ro Software

| Hạng mục | Đánh giá | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| VIP 2 channel record + preview | Khả thi cao | Cần scaler riêng cho preview và hai queue |
| VIP 3 channel record + preview + AI | Khả thi trung bình-cao | AI cần crop/scale/layout riêng |
| DMA tích hợp trong VIP | Khó hơn | Một driver quản lý nhiều vb2 queue |
| DMA rời từng channel | Dễ debug hơn | Media graph nhiều node hơn |
| Share một scaler cho nhiều channel | Rủi ro cao | Có thể không realtime nếu output đồng thời |

Cảnh báo Race Condition: nếu nhiều channel dùng cùng frame_id nhưng buffer completion không ghi rõ channel và timestamp, user-space dễ ghép nhầm detection AI của frame N với preview/record của frame N+1.

## 1.9	9. KẾT LUẬN

Spec này chốt trọng tâm software cho camera ISP pipeline một output. Nội dung chính cần được implement/verify là: Linux model của pipeline, driver init/control sequence cho từng IP, buffer/DMA contract cơ bản, streaming runtime flow cơ bản, và register hiện tại/cần bổ sung để software có thể init, stream và debug hệ thống.